-Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби

Пожежний автомобіль для пожежогасіння та проведення рятувальних робіт

CPV: 34140000-0 Heavy-duty motor vehicles

DK 021:2015:34140000-0: Heavy-duty motor vehicles

Fire truck for firefighting and rescue operations

для реалізації грантової угоди №PLUA.01.01-IP.01-0027/23-00 щодо реалізації Проекту "Спільні ініціативи для підвищення безпеки прикордонної зони, пов'язаної з стійкістю до природних катастроф та пожеж, спричинених змінами клімату" в рамках Програми Interreg  NEXT Польща-Україна 2021-2027

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради Львівського раойну Львівської області, вул.Привокзальна, 3а, м.Перемишляни, Львівський район, Львівська область, 81200, орган місцевого саморвядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби

Пожежний автомобіль для пожежогасіння та проведення рятувальних робіт

CPV: 34140000-0 Heavy-duty motor vehicles

DK 021:2015:34140000-0: Heavy-duty motor vehicles

Fire truck for firefighting and rescue operations

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-04-02-007940-a.

Розмір бюджетного призначення: 19 759 333,33  грн. без ПДВ

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 19 759 333,33  грн. без ПДВ

Співфінансування за рахунок грантових коштів Європейського Союзу для України та коштів місцевого бюджету для реалізації грантової угоди №PLUA.01.01-IP.01-0027/23-00 щодо реалізації Проекту "Спільні ініціативи для підвищення безпеки прикордонної зони, пов'язаної з стійкістю до природних катастроф та пожеж, спричинених змінами клімату" в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027

Відповідно до Рамкової Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща - Україна між Урядом України та Європейською Комісією від 01.12.2023 року, ратифікованої Законом України від 09.05.2024 № 3719-IX,  кошти ЄС на заходи в рамках Проєкту звільняються від сплати ПДВ.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

інших нормативних документах, що необхідні для застосування вищезазначених стандартів.

# 1. Номенклатура та позначення

# 1.1 Група пожежно-рятувальних автомобілів (згідно з ДСТУ EN 1846-1:2017) ‒ пожежні автомобілі для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт.

# 1.2 Клас  пожежно-рятувальних  автомобілів  за  масою  (згідно  з  ДСТУ EN 1846-1:2017) ‒ важкий (S).

# 1.3 Категорія пожежно-рятувальних автомобілів (згідно з ДСТУ EN 1846-1:2017) ‒ сільський (2).

# 2. Відповідність

# Пожежно-рятувальні автомобілів повинні відповідати вимогам, викладеним у:

# ДСТУ EN 1846-1:2017 (EN 1846-1:2011, IDT) Протипожежна техніка. Пожежно- рятувальні автомобілі. Частина 1. Номенклатура і позначення;

# ДСТУ EN  1846-2:2018  (EN  1846-2:2009  +  A1:2013,  IDT)  Пожежно-рятувальні

# транспортні засоби. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики (або ДСТУ EN 1846-2:2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно- рятувальні.   Частина   2.   Загальні вимоги.   Безпека   та   показники якості (EN 1846-2:2009+A1:2013, IDT));

# ДСТУ EN 1846-3:2018 (EN 1846-3:2013, IDT) Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 3. Стаціонарно встановлене устаткування. Безпека та експлуатаційні характеристики (або ДСТУ EN 1846-3:2014 Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 3. Стаціонарно встановлене устаткування.  Вимоги щодо безпеки  та  показники якості (EN 1846-3:2013, IDT));

# інших нормативних документах, що необхідні для застосування вищезазначених стандартів.

# Пожежно-рятувальні автомобілів повинні бути виготовлені для роботи за температури навколишнього середовища принаймні від -15ºС до +35ºС. У разі можливості експлуатації пожежно-рятувальних автомобілів поза межами цього діапазону повинні застосовуватися додаткові заходи.

Основні технічні характеристики:

Шасі: тип ‒ безкапотне, повнопривідне, обладнане: засобами для буксирування спереду типу “Шакл” або буксирна вилка з мінімально допустимим навантаженням не менше 9 т на кожен та ззаду (механічним причіпним пристроєм, поблизу нього має бути вказане дозволене значення маси транспортного засобу, який допускається буксирувати), що забезпечують можливість буксирування пожежно- рятувального автомобіля з конструктивно допустимою спорядженою масою; електричною лебідкою із тяговим зусиллям не менше 9 т із металевим тросом довжиною не менше 26 м та тросоукладачем, блоком, лебідка повинна бути закріплена на суцільнометалевий конструкції відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Лебідка розміщується згідно з рекомендаціями виробника цього обладнання з урахуванням конструктивних особливостей базового шасі. Задній бампер (задній захисний пристрій), у разі наявності, повинен бути обладнаний боковими (винесеними за габарити шасі) габаритними вогнями типу LED; колісна формула – 4х4.1, 4х4.2, з можливістю міжколісного та міжосьового блокування (для повнопривідних)

| колеса/шини: для колісної формули 4х4.1 – одноколісного позашляхового ошинування, для 4х4.2 – універсального; Над колесами на кузові автомобіля повинне бути стійке маркування із зазначенням тиску у шинах, необхідного для передбачуваних умов використання автоцистерни пожежної; диски коліс – оцинковані (або пофарбовані), не допускається кріплення диска до ступиці за рахунок кріплення клиновидного типу; елементи зовнішнього освітлення повинні мати захисні решітки із нержавіючої сталі або мати покриття, що захищає від корозії; кабіна водія (базового шасі) ‒ над двигуном, 6-міcтна, перекидного типу, з електрогідравлічним/гідравлічним механізмом перекидання. Можливість її перекидання має забезпечуватись без використання сторонніх підйомних пристроїв, її конструкція має бути такою, щоб під час піднімання забезпечувався її захист від випадкового опускання, пристрій для перекидання, має забезпечувати можливість перекидання, опускання й утримування кабіни та обладнання, що перебуває в ній. Під час перебування перекидної кабіни в верхньому положенні, її випадковому опусканню має перешкоджати конструкція або легкодоступний механічний обмежувальний пристрій. Поблизу місця, з якого керують процесом перекидання кабіни, має бути закріплена табличка з інструкціями для оператора з метою забезпечення того, щоб усі особи перебували на достатній відстані від кабіни під час проведення операцій щодо її підняття і опускання, а сама кабіна під час перебування у перекинутому стані була надійно зафіксована або забезпечувалося її підтримування. Пожежно-рятувальні транспортні засоби мають бути оснащені щонайменше двома незалежними один від одного блокувальними пристроями, щоб унеможливити перекидання кабіни під час руху транспортного засобу. У кабіні водія повинно бути передбачено прокладання електричних мереж для підключення живлення засобів зв'язку (біля місця водія), антени та всього додаткового електричного обладнання, що входить в комплектацію. Кабіна має бути оснащена світловими індикаторами стану кожного з названих нижче пристроїв (якщо їх передбачено), або еквівалент, ці індикатори мають бути добре видимими з місця водія і за можливості позначені стандартними графічними символами відповідно до CEN/TS 15989:2015: двері кабіни, знімні сходинки, відсіки для обладнання (під час перебування в незакріпленому стані); стаціонарно встановлене обладнання у разі висування більше ніж на 20 см за межі ширини, довжини і висоти транспортного засобу, що знаходиться в транспортному положенні; ввімкнення пристроїв для відбирання потужності; ввімкнення механізму блокування диференціалу(-ів) (для 4х4); підключення до зовнішніх джерел живлення, якщо вимкнення не відбувається автоматично; Вітрове скло повинне виготовлятися з багатошарового скла. Усі інші вікна повинні виготовлятися зі скла, яке не утворює уламків під час розбиття. Має бути забезпечена можливість щоденного перевіряння транспортного засобу без необхідності перекидання кабіни; дзеркала заднього виду ‒ обладнані електричним підігрівом та регулюваннями; запасне колесо: для повнопривідних –позашляхового або універсального ошинування рульова; Постачається на штатному місці або окремо; вимоги безпеки: транспортні засоби, водій яких не бачить зону, розташовану безпосередньо за ними (прямо або непрямо, наприклад, за допомогою дзеркал або камер системи відеоспостереження), мають бути споряджені одним з такого: пристрій для виявлення присутності людини за транспортним засобом, коли потрібно починати рух заднім ходом або; автоматичний пристрій подавання звукового попереджувального сигналу під час увімкнення передачі заднього ходу. Автоматичний пристрій подавання звукового попереджувального сигналу має відповідати ДСТУ EN 981:2018. Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів безпеки та попередження. Потужність має становити принаймні 73 дБА. Конструкція може передбачати можливість відключення звукового сигнального пристрою в дорожніх умовах за умови вжиття надійних заходів щодо його приведення в робоче положення після припинення руху транспортного засобу дорогою; буксирування автомобілів: біля робочого місця водія повинна бути інструкція у вигляді малюнку-схеми про порядок буксирування автомобіля з не працюючим двигуном; навантаження на вісь ‒ мінімальне та максимальне дозволене навантаження на вісь мають відповідати значенням, вказаним виробником шасі, за всіх рекомендованих умов навантаження |  |
| --- | --- |
| Двигун: тип ‒ дизельний; потужність ‒не менше 300 к.с. потужність двигуна повинна забезпечувати рух пожежно-рятувального автомобіля з максимальною швидкістю з конструктивно допустимою повною масою. Потужність, споживана пристроями відбору потужності, не повинна перевищувати значень, вказаних виробником, навіть під час одночасної роботи усіх компонентів; екологічний стандарт – не нижче Євро-5; вимоги безпеки ‒ якщо двигун можна завести з іншого місця, ніж місце водія, то необхідно користуватися запобіжним блокувальним пристроєм з метою запобігання руху транспортного засобу. Якщо передбачено пристрій для відбирання потужності, швидкість обертання якого може бути вищою за дозволене для підключеного обладнання значення, то має бути передбачений пристрій для регулювання швидкості обертання в дозволених межах. Двигун транспортного засобу, що використовується для приведення в дію стаціонарно встановленого обладнання, має забезпечувати його безперервну роботу протягом 4 год за звичайних умов роботи цього обладнання під час стояння транспортного засобу на місці без заміни охолоджувальних рідин і мастил. Протягом цього проміжку часу і за передбачуваних температурних умов експлуатації значення температури двигуна і трансмісії не повинні перевищувати величин, вказаних виробником. |  |
| Коробка передач механічна/автоматизована (роботизована)/автоматична |  |
| Гальмівна система Шасі повинне мати таку систему гальмування, щоб у разі виникнення попередження про низький тиск в цій системі воно зникало не пізніше ніж через 60 с після запуску двигуна, без використання зовнішнього джерела постачання повітря |  |
| Рульове керування Лівостороннє кермо, обладнане підсилювачем |  |
| Електричні кола, зарядне обладнання VSA, або еквівалент Зарядне обладнання, наявне на транспортному засобі, повинне мати достатню потужність для живлення всіх систем транспортного засобу, які працюють під час його роботи у звичайному режимі, а також іншого обладнання, у тому числі мобільних радіо терміналів введення даних, іншого подібного обладнання, а також сигнального обладнання, на яке електроживлення має подаватися одночасно в умовах роботи двигуна транспортного засобу на холостих обертах і за нормальних умов експлуатації транспортного засобу. Електрична мережа повинна передбачати можливість зарядки акумуляторних батарей (включаючи акумуляторні батареї всього спеціального обладнання, від мережі 220 В під час стоянки та під час використання без застосування зовнішнього джерела струму. Для цього в електричну мережу автоцистерни включається пристрій заряджання акумуляторних батарей базового автомобіля та спеціального обладнання, який складається із: спеціальної розетки з функцією автоматичного розмикання (“відстрілювання”) вилки після увімкнення запалювання двигуна базового шасі, в комплекті з вилкою підключення (встановлюється на місці стоянки), класом захисту не нижче IP54; інвертор-блок перетворення напруги живлення 24–230 В; блок контролю заряджання акумуляторних батарей, блок автоматики захисту з контролем живлення, комплект екранованих дротів розмикання (230 В) тощо. Пристрій для підключення зарядного пристрою має постачатися разом з захисним ковпаком і, за необхідності, забезпечувати можливість запобігання зміні полярності. Пристрій для підключення має бути позначений ідентифікаційною табличкою, на якій вказано напругу заряджання та значення максимально допустимого струму. Має бути забезпечена легкість доступу до акумуляторної(-их) батареї(-ей). У разі використання акумуляторних батарей з рідким електролітом, відсік(-и) для їх розміщення мають бути кислотостійкими |  |
| Система випуску відпрацьованих газів Система(-и) випуску відпрацьованих газів має(-ють) бути сконструйована(-і) та встановлена(-і) таким чином, щоб захистити оператора та екіпаж від дії відпрацьованих газів та опіків. За необхідності, для використання на місці проведення робіт допускається встановлювати додаткові пристрої, наприклад, знімний подовжувач вихлопної труби та/або пристрої для підключення до стаціонарної системи випускання відпрацьованих газів. Температура легкодоступних елементів системи випускання відпрацьованих газів транспортного засобу або встановленого обладнання (окрім випускного пристрою) не повинна перевищувати 86 °C. Якщо виконати цю вимогу не можна, то поблизу гарячих частин потрібно встановлювати попереджувальний знак, а в настанову з експлуатації потрібно вносити попередження. Кінець вихлопної труби має бути сконструйований і встановлений таким чином, щоб забезпечувалася можливість використання легко знімних з'єднувачів та/або систем відведення відпрацьованих газів. |  |
| Паливний бак (баки) Не менше 200 літрів. Запас пального повинен забезпечувати пробіг повністю спорядженого автомобіля на відстань не менше 500 км або стаціонарну роботу з пожежним насосом не менше 6 год. Конструкція горловини паливного бака повинна забезпечувати легкість пристосування устаткування, яке використовується з метою його заповнення. Поблизу горловини повинне бути стійке позначення виду пального, яке використовується. Кришка горловини паливного бака повинна бути надійно прикріплена до транспортного засобу. Горловина(-и) паливного бака(-ів) повинна(-і) мати таку конструкцію або розміщуватись таким чином, щоб не виникало небезпеки контактування пального з нагрітими частинами транспортного засобу або обладнання, у тому числі системою випуску відпрацьованих газів |  |
| Кабіна особового складу Закрита, однорядна, салонного типу об'єднана з кабіною водія (базового шасі) повинна являти собою 4-х дверний модуль з системою кріплення, амортизації, перекидання і фіксації (у разі об'єднання з кабіною водія). Має бути забезпечена можливість щоденного перевіряння транспортного засобу без необхідності перекидання кабіни. Якщо кабіна складається з окремих частин, то має бути передбачений засіб зв’язку між ними. Кількість місць для сидіння ‒ 4 (обладнані регульованими кріпленнями та фіксаторами для дихальних апаратів на стисненому повітрі одно балонного типу (V=7 л), що мають залишатися прикріпленими до пристрою їх кріплення за уповільнення величиною 10 g ), від'єднання апаратів від кріплення повинно здійснюватися важелем розташованим поряд із апаратом (не допускається відмикання апаратів важелями розміщеними в сидіннях). Має бути передбачена можливість зняття кожного апарата окремо. Повинна бути передбачена можливість надягання персоналом апаратів під час руху транспортного засобу, пристрій для їх зберігання має бути частиною спинки сидіння і мати конструкцію, що дає змогу надягати засіб у положенні сидячи. Допускається розміщення дихальних апаратів на стисненому повітрі в пожежній надбудові автоцистерни за умови дотримання температурних режимів їх зберігання. Для зручності надягання їх особовим складом передбачається механічні технічні засоби для їх переміщення з надбудови ззовні. Від’єднання їх від кріплення повинно здійснюватися без додаткового втручання інших осіб. Мінімальна ширина кабіни на висоті ліктя має складати 1800 мм, мінімальна ширина кабіни особового складу на висоті ліктя у місці розташування сидіння, розташованого у ряду сидінь обладнаних кріпленнями для дихальних апаратів повинна бути не менше 450 мм, відстань між місцями сидіння і внутрішньою частиною даху кабіни повинна бути не менше 1050 мм, ширина місця для ніг на рівні підлоги кабіни повинна бути ≥ 400 мм, на рівні сидіння ≥ 300 мм, розміщення сидіння над рівнем підлоги 400 ± 50 мм, місце для сидіння повинне бути визначене окремо для кожного пожежного-рятувальника, на всіх місцях для сидіння повинні бути підголівники, конструкція яких не повинна заважати вільному сидінню особового складу в спеціальному одязі. Біля кожного місця для сидіння, за винятком місця водія, повинні бути передбачені поручні на висоті не менше як 500 мм від рівня підлоги, поручні повинні бути жовтого кольору та покриті полімерним матеріалом (за винятком поручнів кабіни базового шасі). Рукоятки, поручні та/або бильця в усіх точках доступу до транспортних засобів, засувки, шухляди і відсіки для обладнання мають бути спроєктовані з урахуванням користування засобами захисту рук згідно з ДСТУ EN 659:2017. Захисні рукавички для пожежних. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. Крісла, декоративне покриття стелі кабіни повинні бути темного кольору та стійким до стирання і ковзання. Дверні карти виготовленні з суцільного алюмінію, пластику або композитного матеріалу. Обладнується двома дверима, кут відкривання яких повинен бути щонайменше 800 та повинен забезпечувати безперешкодний доступ особового складу спорядженого дихальним апаратом, після повного відкривання повинні залишатися у цьому положенні, повинна бути забезпечена можливість блокування дверей, якщо двері споряджено замками, які відкриваються ключами, то ключ для відкривання усіх дверей повинен бути однаковий, двері кабіни екіпажу мають забезпечувати такий самий рівень захисту, яким є мінімальний необхідний рівень захисту для кабіни водія, підлога, що розміщується у кабіні повинна мати не слизьку поверхню (створення не слизької поверхні може досягатися нанесенням покриття). Ручки на дверях (у разі їх додаткового встановлення) для безпечного виходу з кабіни розміщувати під кутом 44-460 та фарбувати у яскраві кольори. Підлоги та нижня частина внутрішньої поверхні дверей і стінок до висоти щонайменше 100 мм мають бути виконані з матеріалу, стійкого до стирання та корозії. Має бути забезпечена легкість чищення поверхні. Підлога кабіни повинна бути суцільна або така яка унеможливлює потрапляння вологи та бруду під неї. Незахищені пристрої, які знаходиться в зоні доступу, мають бути захищені від механічних пошкоджень діями персоналу, наприклад, пошкодження ногами. Кожна сходинка повинна бути чітко видимою з місця, розташованого вертикально над верхньою сходинкою, розміри сходинок, які ведуть до кабіни особового складу повинні відповідати наступним параметрам: відстань за горизонталлю між виступаючими кромками двох сусідніх сходинок ≥ 25 мм та ≤ 150 мм, висота першої сходинки відносно землі ≤ 600 мм, відстань між сходинками ≤ 400 мм, глибина місця для ніг ≥ 150 мм, ширина сходинки ≥ 300 мм; для нижньої сходинки допускається ширина ≥250 мм, якщо вона рухома Џ-подібної або Г-подібної форми, нижні сходинки з боку водія та пасажира повинні бути Џ-подібної або Г-подібної форми, рухомі/нерухомі, поверхня сходинок повинна бути спроєктована таким чином, щоб ризик ковзання було зведено до мінімуму. Необхідно передбачати наявність рукояток, ручок та/або бильця(-ець) для користування одночасно із сходинками. Поверхня даху кабіни особового складу повинна бути спроєктована таким чином щоб вона витримувала вагу не менше 120 кг з урахуванням устаткування яке перевозиться без появи залишкової деформації даху. Кабіна разом зі сходинками повинна автоматично освітлюватися у разі відкривання дверей, які веде у відповідну частину кабіни, повинен також бути передбачений пристрій для включення освітлення у кабіні особового складу під час перебування у зачиненому стані, освітленість середини сходинок кабіни особового складу повинна дорівнювати не менше 5 лк, усі внутрішні частини ящиків для розміщення устаткування, розташованих за межами кабіни особового складу, включаючи ящики, встановлені на дахах, повинні оснащуватися пристроями для освітлення, які спрацьовують під час відкривання дверей ящиків; освітлювальне устаткування повинне освітлювати простір перед ящиками для інструменту, а також місця для проведення робіт на пожежно-рятувальному автомобілі, місця доступу до місць проведення робіт, робочих платформ (відкидних підніжок), освітлення даху повинно здійснюватися по периметру, тип освітлення LED зі ступенем захисту не нижче IP-54, освітленість повинна дорівнювати не менше 5 лк. Обладнується додатковим дизельним автономним обігрівачем сухого типу Webasto або еквівалент (робочою напругою 24 В, максимальною теплопродуктивністю не менше 2,0 кВт, клас захисту опалювача не нижче ІР 54) або еквівалент, із забором палива із штатного паливо проводу або додаткового паливного бака ємністю не менше 10 л (у разі відсутності штатного). Можливість перекидання кабіни особового складу об'єднаної з кабіною водія (базового шасі) повинна відповідати вимогам що ставляться до кабіни водія (базового шасі). Пристрій для перекидання повинен мати достатню потужність для перекидання, опускання і утримання кабіни особового складу та устаткування, що перебуває у ній. Вікна кабіни екіпажу мають забезпечувати принаймні такий самий рівень безпеки, який встановлено для бокових вікон кабіни водія. Необхідно унеможливити випадкове від’єднання стаціонарно встановленого обладнання на випадок аварії або екстреного гальмування його відділенням або використанням пристроїв для закріплення обладнання, здатних витримувати прискорення гальмування 10 g у напрямку руху. Стаціонарно встановлене обладнання у разі перевертання має залишатися закріпленим. Усі відкриті гострі краї всередині кабіни, які не можна усунути конструкційно, мають бути оснащені захисними пристроями. |  |
| Габаритна висота пожежно-рятувального автомобіля спорядженою масою, не більше мм | 3350 |
| Пожежна надбудова повинна бути каркасної конструкції з алюмінієвих профілів (або нержавіючої чи конструкційної сталі яка відповідним чином захищена від корозії) обклеєних алюмінієвим листом або композитно-полімерними матеріалами із декоративним облицюванням панелями із композитно-полімерних матеріалів. Транспортні засоби повинні мати таку конструкцію, щоб найважче обладнання (за винятком драбин та рукавних котушок (в разі наявності)) розміщувалося у нижній частині відсіків, розташованих у нижній частині кузова транспортного засобу. Якщо відстань від ручки дверей відсіку, рукоятки або важеля засувки у відкритому або закритому положенні під час перебування транспортного засобу на горизонтальній площині перевищує 2 м від рівня землі, то необхідно передбачити наявність засобів для доступу до них. Для безпечного переміщення з поверхні землі на транспортний засіб (та у зворотному напрямку) пожежної висувної драбини передбачається механічний технічний засіб для її переміщення (піднімання/опускання). Кріплення висувної драбини, пеналів та драбини-палиці повинно бути надійним і унеможливлювати падіння їх з автомобіля. Замок кріплення повинен відмикатися рухом однієї руки. Пенали, ящики, рундуки у разі використання для напірно-всмоктувальних та всмоктувальних рукавів та для іншого пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, повинні бути виконані з алюмінію, нержавіючої сталі або композитних матеріалів. Дах надбудови повинен бути обшитий рифленим алюмінієвим листом, для доступу на дах в задній частині надбудови повинна бути змонтована стаціонарна драбина та підніжки виготовлені із алюмінієвих профілів, розміри сходинок для забезпечення доступу повинні відповідати наступним показникам: висота першої сходинки від землі ≤ 600 мм, проміжок між сходинками ≤ 300 мм, різниця у висоті між найвищою сходинкою і дахом ≤ 350 мм, глибина підніжки ≥ 150 мм, ширина підніжки ≥ 250 мм. Щоб запобігти падінню обладнання, дах має бути оснащений відбортовкою або подібним пристроєм з мінімальною висотою 80 мм. Якщо використовуються захисні огорожі, то вони мають бути стаціонарно встановленими в місці експлуатації, але можуть бути розташовані у міру необхідності, наприклад, за висотою. Для доступу на дах, робочу платформу необхідно передбачати елементи за які можна братися, приєднані до пожежно-рятувального автомобіля у такий спосіб, щоб забезпечити вільний доступ, елементи за які можна братися повинні передбачатися у вертикальні частині будь-якої драбини або іншого подібного засобу для доступу, сходинки та місця проходу повинні мати поверхню, спроєктовану таким чином, щоб знижувати ризик ковзання, елементи за які можна братися повинні бути покриті полімерним матеріалом/порошковою емаллю жовтого кольору. Пожежно-технічне оснащення (ПТО) та аварійно-рятувальне обладнання (АРО) розміщується у відсіках та на даху пожежної надбудови, поверхня даху повинна бути спроєктована таким чином, щоб вона витримувала вагу не менше 180 кг з урахуванням устаткування яке перевозиться без появи залишкової деформації даху. Устаткування повинно бути зручно розміщене на полицях та ящиках, ящики повинні бути виконані з ударостійкого полімерного матеріалу і бути з’ємними та зручними для доступу, великовагове (від 20 кг) аварійно-рятувальне обладнання (за винятком драбин) повинно розміщатися на висувних полицях або у зоні безпосереднього доступу, висувні полиці повинні мати замок-фіксатор, відкриття якого здійснюється однією кнопкою, яка розміщується в центрі ручки, найважче устаткування повинно розміщуватися у нижній частині відсіків, які розташовані у нижній частині кузова. Двері ящиків для зберігання інструменту, робочі платформи (відкидні підніжки), висувні шухляди та відсіки для устаткування, які перебувають у відкритому положенні, висуваються за межі пожежно-рятувального автомобіля більше ніж на 25 см, повинні позначатися з метою звернення уваги. Усі гострі предмети, які постачаються разом з пожежно-рятувальним автомобілем, краї пожежної надбудови, а також стаціонарно встановлене устаткування повинно мати технологічний захист. Стаціонарно встановлене обладнання, вантаж та замки для дверей, заслінки та шухляди мають бути захищені від випадкового послаблення. Блокувальні і стопорні пристрої, якими користуються, мають легко відмикатися. Схема розміщення та вузли кріплення ПТО та АРО повинні забезпечувати надійність його фіксації, оперативність розгортання, зручність і безпеку при зніманні та встановленні (схема узгоджується додатково із замовником до початку виробництва). Розміщення ПТО та АРО у відсіках повинно враховувати тактику його оперативного використання і об'єднуватись за його функціональним призначенням: особисте спорядження пожежних-рятувальників; устаткування для забору води і подачі ствола першої допомоги; устаткування для підйому особового складу на висоту; устаткування для проведення аварійно-рятувальних робіт; устаткування для прокладання і обслуговування магістральних рукавних ліній тощо. Кріплення устаткування повинно здійснюватися швидко рознімними затискачами типу «Quick Fist», швидко рознімними текстильними стрічками-затисками шириною 25-50 мм з металевими пряжками-затисками, затисками типу Fastex та Velcro, гумовими пасами тощо. Бази (основи) кріплень під вогнегасниками, розгалуженнями, водозбірником, насадки під пожежні стволи, подовжувач лафетного ствола повинні бути виконані з алюмінію, нержавіючої сталі. Кріплення напірних рукавів в касетах повинне здійснюватися швидко-рознімними текстильними стрічками шириною не менше ніж 70 мм. Наявність дизельного автономного обігрівача сухого типу Webasto (робочою напругою 24 В, максимальною теплопродуктивністю не менше 4 кВт, регулювання теплового потоку, клас захисту обігрівача не нижче ІР 54) або еквівалент розміщеного в надбудові автомобіля для обігріву водопінних комунікацій та насосного відсіку в зимовий час із забором палива із штатного паливо проводу або додаткового паливного бака ємністю не менше 10 л (у разі відсутності штатного), включення обігрівача повинно здійснюватися із кабіни водія. Має бути забезпечена можливість виконання робіт з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу без зняття основних частин кузова. |  |
| Відсіки для обладнання Відсіки для обладнання повинні мати таку конструкцію, щоб забезпечувалося перешкоджання непередбачуваному відкриванню під час руху транспортного засобу, і не повинні відчинятися під час екстреного гальмування. Відсіки для обладнання мають бути провітрюваними, захищеними від погодних умов (наприклад попадання води, пилу) і забезпечувати можливість зливання залишків води назовні. Відсіки для обладнання після відкриття мають залишатися у відкритому положенні, а також унеможливлювати затримку води як на внутрішній, так і на зовнішній поверхні. Відсіки, призначені для використання з метою перевезення посудин з горючими рідинами. або газами, мають бути забезпечені прорізами для провітрювання, що сполучаються із зовнішнім середовищем, розташованими зверху та знизу. Відсіки мають бути закриті, суцільнометалеві прямокутної форми каркасної конструкції з алюмінієвих профілів (або нержавіючої сталі, конструктивної сталі яка відповідним чином захищена від корозії ) обклеєних алюмінієвим листом або композитно-полімерними матеріалами. Обладнана дверима ролетної системи (тип профілю – екструдований (підвищеної жорсткості)) з ручним закриванням, із зовнішнім поперечним механізмом фіксації і механізмом замикання з однаковими ключами до всіх відсіків. Направляючі ролетної системи шторних дверей повинні конструктивно унеможливлювати контакт кріпильних елементів з ламелями, що рухаються в них. Ролетні системи повинні бути обладнані горизонтальними ущільнювачами для знімання залишків вологи та бруду з дверей ролетної системи, при їх змотуванні (відкривання/закривання дверей ролетної системи повинно здійснюватися без зусиль рухом однієї руки, при цьому ролет без зусиль автоматично повинен підніматись у верхнє положення до фіксатора обмежувача та впиратись у нього). Нижня частина відсіку повинна бути виконана з алюмінієвого листа, робочі платформи (відкидні підніжки) – виконані з рифленого алюмінієвого профілю, повинні витримувати навантаження (без залишкових деформації) не менше 200 кг про що наносяться відповідні позначки, повинні мати таку конструкцію, щоб забезпечувалося перешкоджання ненавмисному відкриванню під час руху пожежно-рятувального автомобіля, і не повинні відчинятися під час екстреного гальмування. Повинна бути забезпечена легкість роботи з висувними шухлядами, піддонами та іншими засобами зберігання для розміщення устаткування, вони автоматично повинні залишатися у закритому стані, у проміжних положеннях (якщо їх передбачено), а також у повністю відкритому положенні. Відсіки повинні провітрюватись, бути захищеними від несприятливих погодних умов, і забезпечувати можливість витоку залишків води на зовні. Стаціонарно встановлене устаткування, вантаж та замки для дверей, заслінок та висувних шухляд повинні бути захищені від випадкового відкривання, блокувальні і стопорні пристрої повинні легко відмикатися. Насосний відсік Насосний відсік закритого типу, відокремлений (або частково відокремлений) від відсіків для устаткування, з заднім розміщенням відносно шасі автомобіля прямокутної форми каркасної конструкції з алюмінієвих профілів (або нержавіючої сталі, конструкційної сталі яка відповідним чином захищена від корозії) до яких закріплені алюмінієві або композитно-полімерні листи. Обладнаний дверима ролетної системи (тип профілю – екструдований (підвищеної жорсткості)) з ручним закриванням, із зовнішнім поперечним механізмом фіксації і механізмом замикання з однаковими ключами до всіх відсіків. Направляючі ролетної системи шторних дверей повинні конструктивно унеможливлювати контакт кріпильних елементів з ламелями, що рухаються в них. Ролетні системи повинні бути обладнані горизонтальними ущільнювачами для знімання залишків вологи та бруду з дверей ролетної системи, при їх змотуванні (відкривання/закривання дверей ролетної системи повинно здійснюватися без зусиль рухом однієї руки, при цьому ролет без зусиль автоматично повинен підніматись у верхнє положення до фіксатора обмежувача та впиратись у нього). Стаціонарно встановлене устаткування, вантаж та замки для дверей, заслінок та висувних шухляд повинні бути захищені від випадкового відкривання, блокувальні і стопорні пристрої повинні легко відмикатися. |  |
| Цистерна для води Стільникової конструкції, поєднана (моноблок) із баком для домішок, повинна бути обладнана: хвилерізами (кріплення яких виконано шляхом спаювання або зварювання, кріплення з’ємних хвилерізів повинно бути виконане болтами з антикорозійного матеріалу), переливним клапаном з виходом через дно цистерни, трубами для заповнення та забору води, оглядовим люком для технічного обслуговування цистерни діаметром не менше 450 мм, виготовленим із антикорозійних або композитно-полімерних матеріалів, з доступом, що не передбачає знімання основних кріпильних складових, додатковим заправним патрубком діаметром 80 мм із зворотнім клапаном та захисною решіткою діаметром отворів не більше 5 мм, краном (клинового типу, типу “Батерфляй” або еквівалент) та головкою муфтовою напірною діаметром 80 мм (для заповнення цистерни від гідранта). Наявність індикації рівня води з винесенням його на пульт оператора в насосному відсіку. Допускається винесення на бічні стінки пожежної надбудови з обох боків (з використанням кольорових світлових індикаторів типу LED). В дні цистерни повинен бути відстійник зі зливним краном, а також водоприймальник для підключення всмоктувального колектору пожежного насоса. Цистерна повинна витримувати тиск 0,2 бар для можливості роботи з підпором від іншої цистерни. Матеріал цистерни – антикорозійні (нержавіюча сталь або алюміній) або композитно- полімерні (поліпропілен, скло волокно) матеріали тощо. Ємність цистерни для води не менше – 5400 л. Гарантія на цистерну – не менше 5 років |  |
| Бак для домішок (піноутворювача): стільникової конструкції, поєднаний (моноблок) із цистерною для води, повинен бути обладнаний: хвилерізами (кріплення яких виконано шляхом спаювання або зварювання, кріплення з’ємних хвилерізів повинно бути виконане болтами з антикорозійного матеріалу); матеріал бака для домішок (піноутворювача) – антикорозійні (нержавіюча сталь або алюміній) або композитно-полімерні (поліпропілен, скло волокно) матеріали тощо; наявність індикації рівня домішок з винесенням його на пульт оператора в насосному відсіку, допускається винесення на бічні стінки пожежної надбудови з обох боків (з використанням кольорових світлових індикаторів типу LED); обладнаний оглядовим люком діаметром не менше 450 мм, виготовленим із антикорозійних або композитно-полімерних матеріалів, з доступом, що не передбачає знімання основних кріпильних складових; ємність бака для домішок (піноутворювача) – не менше 9% від ємності цистерни для води; гарантія на бак для домішок (піноутворювача) – не менше 5 років |  |
| Протипожежний насос Протипожежний насос повинен відповідати вимогам: ДСТУ EN 1028-1:2019 Протипожежні насоси. Протипожежні відцентрові насоси з попередньою заливкою. Частина 1. «Класифікація. Загальні вимоги і вимоги безпеки»; ДСТУ EN 1028-2:2019 Протипожежні насоси. Протипожежні відцентрові насоси з попередньою заливкою. Частина 2. «Контроль загальних вимог та вимог безпеки». Насос має бути оснащений лічильником тривалості роботи, який показує загальну тривалість роботи конкретного агрегату. На панелі керування в насосному відсіку повинен бути механізм аварійної зупинки двигуна або блокування роботи насоса. |  |
| тип – Протипожежний відцентровий насос VSA FPN-3001 або еквівалент умовне позначення – згідно з ДСТУ EN 1028-1:2019 номінальна подача, не менше, л/хв – 3000 номінальний тиск, не менше, bar – 10 границя тиску, bar – 17 динамічний випробувальний тиск, не менше, bar тиск – 22,5 на виході, bar – від 10 до 17 кількість/діаметр нагнітальних патрубків, шт/мм – 2/80 |  |
| забезпечений захисною решіткою конусоподібної/випуклої форми на всмоктувальному колекторі діаметром отворів не більше 10 мм; патрубок для забору піноутворювача із сторонньої ємності повинен бути обладнаний головкою муфтовою напірною діаметром 51 мм, кульовим краном та захисною решіткою діаметром отворів не більше 5 мм; пожежний насос повинен бути сполучений з вакуумною системою через кульковий кран у разі використання виносної вакуумної системи; кран (засувка), що сполучає протипожежний насос і стаціонарний лафетний ствол встановлений на даху повинен бути механічним, маховик крану повинен бути виготовленим із антикорозійних або армованих композитно-полімерних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання; кран (засувка) для подачі піноутворювача з бака для домішок до пожежного/протипожежного насоса повинен бути виконаний в вигляді кульового крану з механічним, пневматичним або електричним приводом та механічним дублюванням відкривання/закривання; крани (засувки) для подачі води з порожнини насоса повинні бути механічні з ручним відкриванням, маховик крану повинен бути виготовленим із антикорозійних або армованих композитно-полімерних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання (не допускається використання кранів (засувок) з пневматичним або електричним приводом); кран (засувка) для подачі води з цистерни в протипожежний насос повинна бути з пневматичним або електричним приводом та механічним дублюванням відкривання/закривання, керування повинно здійснюватися з панелі керування в насосному відсіку маховик крану повинен бути виготовленим із антикорозійних або армованих композитно-полімерних матеріалів; кран (засувка) для подачі води з порожнини насоса до цистерни для води повинен бути механічний з ручним відкриванням, маховик крану повинен бути виготовленим із антикорозійних або армованих композитно-полімерних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання (не допускається використання крану (засувки) з пневматичним або електричним приводом), між краном (засувкою) та цистерною для води встановлюється зворотній клапан; між цистерною та пінозмішувачем повинен бути передбачений трубопровід з кульовим краном з ручним відкриванням для промивки водопінних комунікацій водою з цистерни, привод крана повинен бути виконаний в легкодоступному місці; між пінозмішувачем і краном (засувкою) для подачі піноутворювача з бака для домішок до протипожежного насоса повинен бути встановлений зворотній клапан; манометр та мановакуумметр протипожежного насоса повинні бути цифровими або механічними (аналоговими) та виконаними у віброзахищеному варіанті; кран для зливання води з порожнини протипожежного насоса повинен бути виконаний в легкодоступному місці; всі органи управління та контролю протипожежного насоса повинні мати інформаційні таблички, написи з інформацією про функціональне призначення та схеми із зазначенням порядку роботи, виконані шляхом гравірування, пресування чи фото-металізацією; всмоктувальний патрубок протипожежного насоса та патрубок для заповнення цистерни від стороннього вододжерела повинні знаходитись в середині насосного відсіку (не допускається виступання за габарити насосного відсіку); керування обертами двигуна (протипожежного насоса) повинно здійснюватися дистанційно, без використання тросової системи; заглушки патрубків повинні буди обладнанні ланцюгами з нержавіючої сталі. Учасник у складі пропозиції надає копію сертифіката відповідності/ або декларацію відповідності заявленим показникам виданої виробником (представником виробника, постачальником) цього обладнання |  |
| Обладнання для попередньої заливки Обладнання для попередньої заливки і насос повинні відповідати таким вимогам: тиск ре 0,8 бар досягається за 30 с; відхилення досягнутого тиску ре 0,8 бар не повинне перевищувати 0,1 бар за проміжок часу 60 с. Вакуумна система автоматична/напівавтоматична/ручна. |  |
| Дозатор домішок (піноутворювача): тип водоструменевий ежектор; регулювання витрати домішок (піноутворювача) – ручне або автоматичне; інформаційні таблички повинні мати написи з інформацією про функціональне призначення та порядок роботи, виконані шляхом гравірування чи пресування. |  |
| Пристрої відбору потужності Трансмісія повинна забезпечувати передачу крутного моменту від двигуна шасі автомобіля до пожежного насоса. Привід пожежного насоса повинен здійснюватися від коробки відбору потужності синхронізованої з коробкою переміни передач або з двигуном. Тип – механічна коробка відбору потужності синхронізована з коробкою передач або двигуном. Трансмісія – карданні вали з проміжним редуктором або без нього. |  |
| Системи безпеки Доступ до небезпечних рухомих частин має бути обмежений конструкцією або, якщо це неможливо, передбаченням відстані згідно з ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками, або встановленням огорож згідно з ДСТУ EN 953:2014 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож та ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками. |  |
| Автомобільний відео реєстратор в комплекті з кріпленням на скло, проводом живлення через прикурювач авто та картою памяті на 64 Гбайт Максимальна роздільна здатність відео не менше 1920х1080 Вбудований GPS – так Частота запису відео – не менше 50 кадрів на хвилину Кут огляду не менше 140 градусів Наявність вбудованого монітору не менше 2 дюйми – так Наявність вбудованого АКБ -так Запис звуку -так Автомобільний навігаторp з підключеною камерою заднього огляду у комплекті з кріпленням на лобове скло, кабелем живлення, картою пам’яті не менше 64 ГБ. Діагональ екрана – не менше 5 дюймів; Вбудована пам'ять – не менше 16 Гб; Вбудований акумулятор – так; Попередньо встановлена навігаційна програма з картами України – так; Частота процесора – не менше 0,833 ГГц Оперативна пам'ять – не менше 1024 Мб |  |
| Ствол лафетний (монітор) стаціонарний (встановлений на даху надбудови) з ручним керуванням з можливістю використання в якості переносного лафетного ствола (монітора) зі стійкою фланцевою та базою для переносного використання Повинен відповідати: ДСТУ EN 15767-1:2017 “Переносні та пересувні засоби подавання вогнегасних речовин, що їх нагнітають пожежні насоси. Частина 1. Загальні вимоги щодо переносних і пересувних пожежних стволів (EN 15767-1:2009, IDT)”; ДСТУ EN 15767-2:2017 “Переносні та пересувні засоби подавання вогнегасних речовин, що їх нагнітають пожежні насоси. Переносні та пересувні лафетні пожежні стволи. Частина 2. Водяні стволи (EN 15767-2:2009, IDT)”. Лафетний ствол (монітор) повинен бути установлений на даху насосного відсіку. Повинен мати механізм складання/розкладання для забезпечення прийнятних кутів нахилу при роботі та забезпечення мінімально можливої висоти транспортного засобу при пересуванні. Ствол повинен мати ручне керування та насадок з регульованою витратою. Конструкція лафетного ствола повинна забезпечувати видалення залишків води. Ствол повинен подавати воду та/або водний розчин піноутворювача. Управління та контроль повинні здійснюватися з даху насосного відсіку. Ствол повинен відповідати таким характеристикам: Тип: багаторежимний максимальна витрата (регульована), води, л/хв – 1200–2400 мінімальна дійсна довжина струменя, що подається лафетним стволом має дорівнювати, не менше, м – 58 Учасник у складі пропозиції надає копію сертифіката відповідності/ або декларацію відповідності заявленим показникам виданої виробником (представником виробника, постачальником) цього обладнання. |  |
| Стійка фланцева ствола лафетного стаціонарного (механізм складання/розкладання) Стійка повинна відповідати параметрам ствола лафетного стаціонарного |  |
| База для ствола Дозволяє встановлювати лафетний ствол разом з відповідною насадкою через швидко знімне з’єднання. Призначена для переносного кріплення на поверхні землі та подачі до лафетного ствола вогнегасних речовин. Обладнана двома напірними головками ГМН-80 ДСТУ 3950-2000. База для ствола повинна відповідати параметрам ствола лафетного стаціонарного. Вхід – 2 шт.*ГМН-80 (ДСТУ 3950-2000) Якірний ремінь з карабіном – так |  |
| Додаткове електрообладнання (електричне устаткування): Проєктування та вибирання електричних та електронних компонентів потрібно здійснювати згідно з вимогами ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги. Електричні мережі повинні мати чіткі позначення і мати таку будову, щоб під'єднання до джерела не відповідної електричної напруги та/або полярності було неможливе. Повинен бути передбачений головний вимикач маси, який повинен здійснювати знеструмлення усіх електричних систем (за винятком тих, які потребують постійного живлення), управління ним повинно здійснюватися з місця водія. В кабіні водія з боку пасажира повинне бути забезпечене освітлення, достатнє для читання карт. При підключенні додаткового електроустаткування повинен бути забезпечений баланс потужності джерел живлення при максимальній кількості включених споживачів у всьому діапазоні умов експлуатації, включаючи найбільш несприятливе їх поєднання (зима, ніч тощо). Система додаткового електрообладнання повинна забезпечувати освітлення відсіків для устаткування, робочих зон навколо кожного відсіку (світильники типу LED), яке вмикається у відсіках автоматично при відкритті дверей відсіків, а робочих зон з робочого місця водія (в кабіні). Електричні/електронні кола та органи керування повинні мати ступінь захисту оболонок, що відповідає вимогам щодо робочого середовища з метою уникнення несправностей, пов’язаних з неналежним способом захисту. Мінімальний ступінь захисту оболонок всіх електричних/електронних компонентів має відповідати IEC 60364-7-717. Кабелі та з’єднувачі електричних кіл мають бути захищені з метою запобігання пошкодженню, що призводить до коротких замикань. Плавкі запобіжники потрібно позначати у відповідний спосіб залежно від максимальної потужності, дозволеної для електричного кола обладнання. Якщо високовольтні електричні кола (тобто кола з напругою вище ніж 230 В) встановлюють в одній розподільній коробці з електричними колами транспортного засобу, то клеми або точки з’єднання електричних кіл з вищою напругою мають оснащуватись позначками із зазначенням величини максимальної напруги. Кабелі та окремі проводи мають бути оснащені кольоровими позначками або марковані числами з метою уникнення плутанини. Кабелі та проводи мають бути гнучкими і витримувати вплив усіх прогнозованих умов навколишнього середовища (температура, вологість повітря, світло, ультрафіолетове випромінювання, хімічні та механічні впливи тощо) та встановлюватись належним чином. Якщо на кабелі та проводи діють високі зовнішні механічні навантаження, то потрібно передбачати захисні трубки. Якщо на кабелі та проводи діють високі тягові зусилля, то потрібно вживати заходів щодо зняття напружень з кабелів за допомогою тягових пристроїв. Під час встановлення та експлуатації радіуси згину кабелів та проводів мають бути не меншими за значення, рекомендовані виробниками. |  |
| Щогла для освітлення Висувна стаціонарна освітлювальна щогла забезпечує освітлення простору навколо автоцистерни не менш як двома LED-прожекторами потужністю не менше 200 Вт кожний з напругою живлення повинна забезпечувати якісне освітлення місця виконання робіт. Щогла повинна бути розміщена в середині надбудови, каркас кріплення прожекторів виконаний з нержавіючої сталі або інших композитних матеріалі. Щогла повинна бути обладнана індикатором (з винесенням у кабіну водія), який інформаційно відображає в якому стані вона перебуває (транспортне положення/робоче положення) для попередження водія перед початком руху. |  |
| Система подачі сигналів пріоритету Попереджувальна сигнальна балка: тип – ультра тонка сигнальна балка Діапазон робочих температур – від -30 до +60 °С клас захисту, не нижче, – ІР 67 порядок керування – з блоку гучномовця тип світлових елементів – LED потужність, не менше, Вт – 100–200 Балка повинна бути захищена захисною решіткою з нержавіючої сталі. Аварійна сирена: номінальна потужність гучномовця, не менше, – 200 Вт рівень звукового стиснення, не менше, – 120–130 дБ Проблискові маяки синього кольору: тип – ультратонкий імпульсної дії світлодіодний стробоскоп; розміщення: на передній панелі кабіни не вище 1600 мм від рівня землі – не менше 4 од, на пожежній надбудові, не менше – 2 праворуч, 2 ліворуч, 2 позаду; тип світлових елементів – LED 4 передні клас захисту, не нижче – IP 67 2 праворуч, 2 ліворуч, 2 позаду: максимальна потужність кожного, не менше, Вт – 10 клас захисту, не нижче – ІР67 Всі (10 шт.) стробоскопи повинні бути підключені до блоку управляння, блок управляння повинен бути розміщений в робочій зоні водія. Стробоскопи, в разі вступання за межі надбудови, повинні бути захищені решітками з нержавіючої сталі, товщиною не менше 2 мм. Система повинна відповідати вимогам ДСТУ 3849-2024 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги». |  |
| Попереджувальний звуковий пристрій із низкою тонів різної чистоти Пневматична сирена із декількома тонами для формування попереджувального сигналу із акустичними гудками для додаткового попереджувального ефекту: рівень звукового стиснення, на відстані 1 м, не менше, 110 дБ (А) Ввімкнення звукового пристрою здійснюється як з положення водія так і з положення командира відділення. |  |
| Підготовка під встановлення стаціонарної автомобільної радіостанції В кабіні водія (в зоні доступу водія і командира підрозділу) повинно бути підготовлене місце для встановлення автомобільної цифрової радіостанції УКХ діапазону з дисплеєм типу Motorola DM4601E або еквівалент, з підведеним кабелем живлення від бортової мережі пожежно-рятувального автомобіля. |  |
| Фарбування, кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи Пофарбування та нанесення світлоповертальних елементів повинне бути виконане у відповідності з ДСТУ 3849:2024 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги» для пожежно-рятувальних автомобілів. Всі нанесені елементи повинні бути виконані клейкою стрічкою з світло повертальним покриттям. Задня частина насосного відсіку та передня частини кабіни автоцистерни повинна бути обклеєна світло повертальною стрічкою жовтого кольору, під кутом 45 та 135 градусів (Λ), а також на бокових елементах кабіни та пожежної надбудови повинні бути нанесені поздовжні габаритні світло повертальні стрічки жовтого кольору (схема нанесення світлоповертальних елементів узгоджується із замовником додатково). Зовнішні поверхні пожежно-рятувального автомобіля повинні мати захисні лакофарбові покриття (окрім гуми, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) ДСТУ ISO 12944-4:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT) та ДСТУ ISO 12944-5:2020 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944- 5:2019, IDT). Нижні поверхні кузовів, кабіни, відсіків, підніжок, елементів трансмісії, ходової частини (окрім гуми, пластику, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) повинні мати захисні лакофарбові покриття у відповідності до ДСТУ ISO 12944-4:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT) та ДСТУ ISO 12944-5:2020 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944-5:2019, IDT). Внутрішні поверхні кабіни, салону (окрім гуми, пластику, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) повинні мати захисні лакофарбові покриття відповідати ДСТУ ISO 12944-4:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT) та ДСТУ ISO 12944-5:2020 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944-5:2019, IDT). Внутрішні поверхні кузовів, підніжок, відсіків для устаткування та пожежного насосу, підрамник (окрім деталей з алюмінієвих сплавів, гуми, пластику, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) повинні мати захисні лакофарбові покриття відповідати ДСТУ ISO 12944-4:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT) та ДСТУ ISO 12944-5:2020 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944-5:2019, IDT). Зовнішні та внутрішні шви зварних листових з'єднань повинні бути оброблені кузовним герметиком. Зовнішні та внутрішні шви клейових з'єднань повинні бути оброблені кузовним герметиком. |  |
| Настанова з експлуатування Настанову з експлуатування потрібно надавати відповідно до пункту 6.5 ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) та ДСТУ EN 1846-2:2018. Окрім настанови з експлуатації, виробник повинен надавати разом з кожним транспортним засобом такі документи: сервісну книжку з відміткою про здійснення передпродажного огляду виробником шасі; письмове підтвердження виробника відповідності транспортного засобу вимогам зазначених стандартів та цих вимог (декларація відповідності). |  |
| Комплектація: |  |
| Пожежно-технічне озброєння та аварійно-рятувальне обладнання, найменування та кількість |  |
| Водозбирач рукавний типу ВР або еквівалент – 1 шт.: Робочий тиск, не менше, МПа (кгс/см2) – 1(10) Умовний прохід (номінальний діаметр) вхідного патрубка, мм – 80 Число вхідних патрубків, шт. – 2 Умовний прохід вхідного патрубка повинен відповідати Ø впускного колектору пожежного насоса але не більше 125 мм. |  |
| Вогнегасник порошковий типу ВП-9 або еквівалент – 2 шт. ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги і методи випробування». |  |
| Головка перехідна напірна типу ГПН 70х50 або еквівалент – 2 шт.: (ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”) Умовний прохід – 70х50 Робочий гідравлічний тиск, не менше, Мпа – 1,6 Довжина, не більше, мм – 155 Маса, не більше, кг – 2,3 Ширина між краями іклового затискача – 70х50 відповідно, не більше, мм – 128х98 Діаметри внутрішніх проходів – 70х50 відповідно, не більше, мм 55х42 |  |
| Головка перехідна напірна типу ГПН 80х70 або еквівалент – 2 шт.: (ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”) Умовний прохід – 80х70 Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа – 1,6 Довжина, не більше, мм – 160 Маса, не більше, кг – 4,0 Ширина між краями іклового затискача – 80х70 відповідно, не більше, мм – 142х128 Діаметри внутрішніх проходів – 80х70 відповідно, не більше, мм – 67х57 |  |
| Головка перехідна напірна типу ГПН 80х50 або еквівалент – 2 шт.: (ДСТУ 3950-2000 “Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови”) Умовний прохід – 80х50 Робочий гідравлічний тиск, не менше, МПа – 1,6 Довжина, не більше, мм – 167 Маса, не більше, кг – 3,3 Ширина між краями іклового затискача – 80х50 відповідно, не більше, мм – 142х98 Діаметри внутрішніх проходів – 80х50 відповідно, не більше, мм – 67х42 |  |
| Сітка всмоктувальна (з канатом синтетичним довжиною не менше 10 м) – 1 шт.: (ДСТУ 2108-92 (ГОСТ 8037-93) “Сітки всмоктувальні. Технічні умови”): Умовний прохід повинен відповідати Ø впускного колектору пожежного насоса, але не більше 125 мм, коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 1,5. |  |
| Ключ для з'єднувальних головок К50-80 – шт. (ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) «Ключі для пожежної арматури. Технічні умови»): Ключ призначений для змикання (розмикання) з’єднувальних пожежних головок за ДСТУ 3950-2000 типорозмірів від 50 до 80 напірних і всмоктувальних пожежних рукавів, а також пожежного обладнання. |  |
| Ключ для з’єднувальних головок всмоктувальних рукавів К100-150 – 2 шт. (ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) «Ключі для пожежної арматури. Технічні умови»): Ключ призначений для змикання (розмикання) з’єднувальних пожежних головок за ДСТУ 3950-2000 типорозмірів від 100 до 150 напірних і всмоктувальних пожежних рукавів, а також пожежного обладнання. Довжина рукоятки, мм – 200±2 |  |
| Колонка пожежна КП (ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) “Колонка пожежна. Технічні умови”): Колонка використовується для відкриття-закриття підземних гідрантів і підключення пожежних рукавів для відбору води. Умовний прохід патрубків, мм: Вхідного – 125 Вихідного – 2*80 Число вихідних патрубків, шт. – 2 Коефіцієнт гідравлічного опору – 10 Робочий тиск, МПа (кгс/см2) – 1,0 (10) Маса, кг – до 15 Колонка за міцністю витримує випробувальний гідравлічний тиск 1,5 (-0,05) МПа.(15-0,5 кгс/см2). |  |
| Гак для відкривання люків гідрантів ГВЛГ – 1 шт.: Гак призначений для відкривання кришки (люку) пожежного гідранту для подальшого під’єднання колонки КП до підземного гідранта. |  |
| Ключ торцевий КТ для відкривання пожежних гідрантів. |  |
| Гідроелеватор пожежний Г-600 згідно ДСТУ 2109-92 «Гідроелеватор пожежний. Технічні умови» |  |
| Затискач для пожежних рукавів ЗПР 50-80 – 6 шт. (ДСТУ 2799-94 (ГОСТ 2071-95) «Затискачі для пожежних рукавів. Технічні умови»): Затискач 50-80 призначений для швидкої ліквідації течі з отворів і свищів напірних пожежних рукавів без припинення подачі до них вогнегасних речовин. Умовний прохід напірних рукавів для встановлення затискача, мм – 50, 70, 80 Довжина пошкодження, яке захищається, мм – 30 |  |
| Затримка рукавна ЗР – 6 шт. : Затримка рукавна призначена для кріплення напірних рукавів при прокладанні їх на висоту. |  |
| Розгалуження рукавне триходове РТ-80 – 2 шт. (ДСТУ 2111-92 «Розгалуження рукавні. Технічні умови»): Розгалуження рукавне триходове призначене для поділу потоку та регулювання кількості води, що подається від напірної рукавної лінії та проходить крізь нього. Умовний прохід вхідного патрубка, мм – 80 Робочий гідравлічний тиск, МПа – 1,2 Число вихідних патрубків – 3 Умовний прохід вихідного патрубка, мм Центрального – 80 Бічних – 50 Мінімальний хід затворного клапана вихідного патрубка, мм для умовного проходу: 50 – 35 80 – 45 Коефіцієнт гідравлічного опору – 1,5 Маса, кг, не більше – 7 |  |
| Рукав пожежний напірно-всмоктувальний тип «НВ» з двома закріпленими головками ГРВ-80 – 2 шт.: Рукав пожежний напірно-всмоктувальний призначений для забору води з вододжерела за допомогою пожежного насоса чи з системи протипожежного водопостачання і транспортування її для пожежогасіння. На обох кінцях полімерного рукава закріплені головки рукавні всмоктувальні ГРВ-80 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»). Внутрішній діаметр, мм – 75,0±1,0 Довжина рукава, м – 4,0±0,1 Робочий тиск, МПа (бар) – 0,18±0,01 Випробувальний тиск, МПа (бар) – 0,9±0,005 |  |
| Рукав пожежний всмоктувальний тип «В» з двома закріпленими головками ГРВ-125 – 2 шт.: Рукав пожежний всмоктувальний призначений для забору води з вододжерела за допомогою пожежного насоса і транспортування її для пожежогасіння. На обох кінцях полімерного рукава закріплені головки рукавні всмоктувальні ГРВ-125 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»). Внутрішній діаметр, мм – 125,0±1,0 Довжина рукава, м – 4,0±0,1 Робочий тиск, МПа (бар) – 0,09±0,005 Випробувальний тиск, МПа (бар) – 0,45±0,005 Робочий вакуум, МПа (бар) – 0,080±0,001 |  |
| Мотузка пожежна рятувальна – 1 шт. (ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги) Мотузка після впливу на них води та поверхнево-активних речовин повинна зберігати міцність та зовнішній вигляд. Довжина, м – 30 Сумка-чохол повинен бути виконаний з ПВХ. Коуші та затискачі (гільзи) повинні виготовлятися з металу, механічні та фізико-хімічні властивості якого не гірші, ніж у сталі 08КП згідно з ГОСТ 16523. На затискачі (гільзі) кожної мотузки повинне бути нанесене тиснене маркування відповідно до п. 5.4 ДСТУ 4016-2001. Учасник у складі пропозиції надає копію протоколу випробувань на відповідність заявленим показникам виданого акредитованою лабораторією, сертифіката відповідності або декларації відповідності на відповідність заявленим показникам виданої виробником цього обладнання, які повинні містити інформацію щодо відповідності усім вимогам зазначених ДСТУ. |  |
| Мотузка пожежна рятувальна – 1 шт. (ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги) Мотузка після впливу на них води та поверхнево-активних речовин повинна зберігати міцність та зовнішній вигляд. Довжина, м – 50 Сумка-чохол повинен бути виконаний з ПВХ. Коуші та затискачі (гільзи) повинні виготовлятися з металу, механічні та фізико-хімічні властивості якого не гірші, ніж у сталі 08КП згідно з ГОСТ 16523. На затискачі (гільзі) кожної мотузки повинне бути нанесене тиснене маркування відповідно до п. 5.4 ДСТУ 4016-2001. Учасник у складі пропозиції надає копію протоколу випробувань на відповідність заявленим показникам виданого акредитованою лабораторією, сертифіката відповідності або декларації відповідності на відповідність заявленим показникам виданої виробником цього обладнання, які повинні містити інформацію щодо відповідності усім вимогам зазначених ДСТУ. |  |
| Місток рукавний гумовий – 2 шт. |  |
| Інструмент рятувальника багатофункціональний для проникнення з різаком для листового металу Paratech Hooligan Tool або еквівалент – 1 шт. Інструмент призначений для пробивання, скручування, роботи важелем, різання листового металу та проведення аварійно-рятувальних робіт. Вага, не більше, кг – 4,8 Довжина, не менше, мм – 762 |  |
| Інструмент рятувальника багатофункціональний для проникнення Paratech Hooligan Tool або еквівалент – 1 шт. Інструмент призначений для пробивання, скручування, роботи важелем та проведення аварійно-рятувальних робіт. Вага, не більше, кг – 4,8 Довжина, не менше, мм – 762 |  |
| Пожежна штурмова сокира– 2 шт. Сокира призначена для пробивання отворів і проникання в приміщення, розбивання цегляних та інших перегородок, створювання проходів і шляхів евакуації людей. При необхідності сокиру можна використовувати в якості важеля. Лезо сокири виконано із інструментальної гартованої сталі, з можливістю з'єднання із багатофункціональним інструментом рятувальника для проникнення, обух виконаний у вигляді молоту. Вага – не більше 3 кг. Довжина – 920 мм. Матеріал руків'я – скло-пластик |  |
| Бензоріз типу STIHL 420 або еквівалент – 1 комплект. Комплектація: мастило для паливної суміші не менше, л – 1 диск з алмазним нанесенням, з високою зернистістю (по армованому бетону), не менше, шт. – 1 диск абразивний із синтетичної смоли (для сталі, профілю та армованої сталі), не менше, шт. – 5 |  |
| Бензопила типу STIHL MS 462 C- M або еквівалент – 1 комплект Комплектація: запасний ланцюг, шт. – 2 олива для змащування ланцюга, л. – 1 моторна олива, л. – 1 |  |
| Комбінована каністра для приготування паливної суміші (паливо, не менше 5 л/ мастило, не менше 3 л) – 1 шт. На каністрі повинно бути розміщене місце для інструментів (викрутка, ключ для свічок тощо). |  |
| Рукав пожежний плоскоскладаний напірний – 10 шт., з двома нав’язаними головками ГРН-50 захищеними нерозрізними гумовими захисними манжетами: Рукав пожежний напірний призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском від насосу до пожежного обладнання, на обох кінцях рукава закріплені головки рукавні напірні ГРН-50 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови») Внутрішній діаметр, мм – 51,0±1,0 Маса погонного метра рукава, кг не більше – 0,45 Довжина рукава, м не менше – 20+1 Гідравлічний робочий тиск, МПа не менше (бар) – 2,0 (20) Випробувальний тиск, МПа (бар) – 3,0 (30) Розривний тиск, МПа (бар), не менше – 6,0 (60) Стійкість до абразивного зносу, циклів стирання, не менше – 400 Наявний протокол випробувань на відповідність заявленим показникам виданий акредитованою лабораторією |  |
| Рукав пожежний плоскоскладаний напірний – 10 шт., з двома нав’язаними головками ГРН-80 захищеними нерозрізними гумовими захисними манжетами: Рукав пожежний напірний призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском від насосу до пожежного обладнання, на обох кінцях рукава закріплені головки рукавні напірні ГРН-80 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови») Внутрішній діаметр, мм – 77,0±1,5 Маса погонного метра рукава, кг не більше – 0,65 Довжина рукава, м, не менше – 20+1 Гідравлічний робочий тиск, МПа (бар), не менше – 2,0 (20) Випробувальний тиск, МПа, не менше (бар) – 3,0 (30) Розривний тиск, МПа (бар) не менше – 6,0 (60) Стійкість до абразивного зносу, циклів стирання, не менше – 400 Наявний протокол випробувань на відповідність заявленим показникам виданий акредитованою лабораторією |  |
| Рукав пожежний плоскоскладаний для пожежно-рятувальних автомобілів 1 класу з двома нав’язаними головками типу ГРН-32/50, захищеними нерозрізними гумовими (або еквівалент) захисними манжетами, – 4 скатки: внутрішній діаметр, мм – 32,0±1,0 довжина рукава, м – 20+1 гідравлічний робочий тиск, не менше, МПа – 1,6 випробувальний тиск, не менше, МПа – 2,4 розривний тиск, не менше, МПа – 6,0 стійкість до поверхневого стирання, кількість обертів до стирання, не менше – 80 Головки типу ГРН-32/50 повинні відповідати ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови». Учасник у складі пропозиції надає копію протоколу випробувань лабораторії, яка акредитована Національним агентством з акредитації України, на відповідність заявленим вимогам згідно з ДСТУ 9069:2021 «Протипожежна техніка. Рукава пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування» зі Зміною № 1 |  |
| Рукав пожежний плоскоскладаний напірний, з двома нав’язаними головками ГРН-80 захищеними нерозрізними гумовими захисними манжетами – 2 шт. : Рукав пожежний напірний призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском від насосу до пожежного обладнання, на обох кінцях рукава закріплені головки рукавні напірні ГРН-80 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови») Внутрішній діаметр, мм – 77,0±1,5 Маса погонного метра рукава, кг не більше – 0,65 Довжина рукава, м – 4+1 Гідравлічний робочий тиск, МПа (бар), не менше – 2,0 (20) Випробувальний тиск, МПа (бар), не менше – 3,0 (30) Розривний тиск, МПа (бар), не менше – 6,0 (60) Стійкість до абразивного зносу, циклів стирання, не менше – 400 |  |
| Драбина висувна пожежна ручна металева ВПД: Драбина застосовується для підняття особового складу, спеціального обладнання до другого і третього поверхів будівель, а також для забезпечення евакуації людей. Довжина, мм: - у транспортному стані – 4380±30 - у робочому стані – 10700±30 Маса, кг – 48 |  |
| Драбина-палиця пожежна ручна металева ДП: Призначена для виконання робіт на рівні вище людського зросту, для піднімання на перші поверхи будівель. Довжина, мм: - у транспортному стані – 3320±20 - у робочому стані – 3100±20 Висота, мм – 52±5 Ширина, мм – 300±5 Відстань між тятивами, мм – 250±5 Відстань між щаблями, мм – 340±5 Маса, кг – 9,5 |  |
| Кувалда: Кувалда призначена для розбивання різних конструкцій, а також інших видів робіт, де необхідна висока сила удару. Матеріал головки – сталь Матеріал руків’я фіберглас (скловолокно) Довжина руків’я, мм – 900 Маса головки номінальна, кг, – 5,0 |  |
| Лом пожежний легкий: Лом призначений для розчищення місць пожежі, розкриття будівельних конструкцій, дахів, розбирання та валяння стін, а також для виконання подібних робіт, які потребують зусиль. Довжина – 1100±10 мм Допустимий опір згинанню, від навантаження прикладеного перпендикулярно до осі лома на відстані 1 м від затиску – 784 Н (80 кгс) Вага – до 5 кг |  |
| Лопата штикова) Характеристики: Довжина – до 120 см.; Ширина – 18-20 см.; Вага – до 2 кг. |  |
| Лопата совкова Характеристики: Довжина – до 130 см.; Ширина – 23-25 см.; Вага – до 2,5 кг. |  |
| Кошма протипожежна (КП) – 2 шт. : Вогнетривке покривало виготовлене з вогнетривкого брезенту призначене для: - локалізації горіння в початковій стадії пожежі; - гасіння палаючої одягу на постраждалих; - захисту конструкцій і устаткування при проведенні вогневих робіт; - гасіння вогню, викликаного горінням ПММ, ГР, ЛЗР та інших горючих матеріалів, шляхом припинення доступу кисню; |  |
| Відро металеве антикорозійне – 1 шт. Призначене для транспортування і зберігання рідин. Матеріал – нержавіюча сталь Об’єм, л, не менше – 10 |  |
| Багор пожежний суцільнометалевий ВF: Призначений для розбирання покрівель, стін, перегородок та інших частин будівель, що горять, для розтягування палаючих матеріалів при гасінні пожеж. Довжина, мм – не менше 1800 |  |
| Генератор піни ГПС-600 – 2 шт. згідно ДСТУ 2113-92 «Генератори піни середньої кратності. Технічні умови». Генератори піни ГПС 600 середньої кратності призначені для отримання з водного розчину піноутворювача повітряно-механічної піни середньої кратності і подачі її в осередок пожежі. |  |
| Ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний типу Protek 2366 або еквівалент – 4 шт.: з насадкою, що дозволяє змінювати тип струменя від розпиленого до суцільного та змінювати витрату. За допомогою пінних насадок ствол повинен забезпечувати подачу піноутворюючих розчинів середньої та низької кратності. Повинен відповідати вимогам: ДСТУ EN 15182-1:2017 (EN 15182-1:2007+A1:2009, IDT) “Стволи ручні пожежні. Частина - Загальні вимоги”; ДСТУ EN 15182-2:2017 (EN 15182-2:2007+A1:2009, IDT) “Стволи ручні пожежні. Частина - Комбіновані ручні стволи PN 16”; ДСТУ EN 15182-3:2017 (EN 15182-3:2007+A1:2009, IDT) “Стволи ручні пожежні. Частина - Стволи PN 16 для формування суцільного струменя та/або струменя з одним фіксованим розпилювальним насадком”. Тип – ручний комбінований багаторежимний з регульованою витратою Режим промивання ствола без відключення від рукавної лінії – так Номінальна витрата води, л/хв – 100-500 Кут факелу розпилення водяного струменю, градусів, не менше – 100 Комплектація головкою ГМН-50 (ДСТУ 3950-2000) – так Учасник у складі пропозиції надає копію сертифіката відповідності або декларації відповідності на відповідність заявленим показникам виданої виробником цього обладнання, які повинні містити інформацію щодо відповідності усім вимогам зазначених ДСТУ EN. |  |
| Ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний типу Protek 2360 або еквівалент – 2 шт.: з насадкою, що дозволяє змінювати тип струменя від розпиленого до суцільного та змінювати витрату. За допомогою пінних насадок ствол повинен забезпечувати подачу піноутворюючих розчинів середньої та низької кратності. Повинен відповідати вимогам: ДСТУ EN 15182-1:2017 (EN 15182-1:2007+A1:2009, IDT) “Стволи ручні пожежні. Частина 1. Загальні вимоги”; ДСТУ EN 15182-2:2017 (EN 15182-2:2007+A1:2009, IDT) “Стволи ручні пожежні. Частина 2. Комбіновані ручні стволи PN 16”; ДСТУ EN 15182-3:2017 (EN 15182-3:2007+A1:2009, IDT) “Стволи ручні пожежні. Частина 3. Стволи PN 16 для формування суцільного струменя та/або струменя з одним фіксованим розпилювальним насадком”. Тип – ручний комбінований багаторежимний з регульованою витратою Режим промивання ствола без відключення від рукавної лінії – так Номінальна витрата води, л/хв – 20-150 Кут факела розпилення водяного струменю, градусів, не менше – 100 Комплектація головкою ГМН-50 (ДСТУ 3950-2000) – так Учасник у складі пропозиції надає копію сертифіката відповідності або декларації відповідності на відповідність заявленим показникам виданої виробником цього обладнання, які повинні містити інформацію щодо відповідності усім вимогам зазначених ДСТУ EN. |  |
| Універсальний пінний насадок на ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний типу Protek 226 або еквівалент для створення піни середньої кратності – 1 шт.: |  |
| Ствол повітряно-пінний СПП – 2 шт. (СВП) ДСТУ 2107-92 (ГОСТ 11101-93) «Стволи повітряно-пінні. Технічні умови»: Дозволяє отримувати повітряно-механічну піну низької з розчину піноутворювача, формування і спрямування струменю та укомплектований головкою ГМВ-70 ДСТУ 3950-2000 «Пожежна техніка. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови в Україні». Робочий тиск, МПа – 0,4-0,6 Максимальна дальність струменя, м – 28 Витрата: 4-6% розчину піноутворювача, по суміші вода-піна, л/с – 4,8-6,0 Кратність піни, що подається стволом – 7 Маса ствола, кг – 1,5 |  |
| Ствол лафетний з ручним керуванням з насадком Переносний лафетний ствол легко переноситься і керується лише одним пожежним завдяки компактності та стійкості конструкції. Лафет ствола складається з двох частин: коліна та основи, які просто і легко розділяються, і може використовуватися на АЦ за допомогою стаціонарного фланцевого виходу встановленого на даху надбудови. Насадок забезпечує всі режими роботи сучасних комбінованих стволів: зміна форми струменя – від прямого до розпорошеного, регулювання витрати з фіксованими значеннями. Робочий тиск, МПа (бар) – 0,69...1,0 (6,9...10) Максимальний тиск, МПа (бар) – 1,4 (14) Максимальна дальність струменя води, м – 58 Максимальна дальність струменя піни, м – 40 Кут повороту в горизонтальній площині, град – 360 Витрата (регульована, номінальна при тиску 0,7 МПа (7 бар)), л/хв. (л/с) – 1200–1600–2000–2400 (20-26,6-33,3-40) Комплектація: - ствол лафета з манометром та з регулюванням по горизонталі та вертикалі, шт. – 1 - база лафета з 2 входами, на які встановлені головки ГМН-80 для підключення 2-х рукавних ліній діаметром 77 мм, та з 5 розсувними опорними ногами (комплектується якірним ременем з карабіном у чохлі), шт. – 1 - насадок, шт. – 1 - монтажний фланець, шт. – 1 - стійка фланцева, шт. – 1 - заспокоювач потоку, шт. – 1 |  |
| Діелектричний комплект в чохлах – 1 к-т Килимок діелектричний гумовий – 1 шт. Боти гумові формовані діелектричні – 2 пари Рукавиці гумові діелектричні – 2 пари Ножиці для перерізання електропроводів – 1 шт. |  |
| Генератор бензиновий інверторний (електростанція автономна) – 1 шт.: Призначений для використання як додаткове джерело живлення змінним струмом прожекторів на висувній щоглі автоцистерни, різного електроінструменту, або як резервне джерело електроживлення. Максимальна потужність, кВт, не менше – 2.8 Номінальна потужність, кВт, не менше – 2,5 Тип запуска – ручний Тип палива – бензин Розетки – 2×16А Напруга, В – 230 Частота, Гц – 50 Вага (нетто), кг не більше – 35 |  |
| Подовжувач на пластиковому барабані – 1 шт. з захистом від перенавантаження та заземленням. Номінальна напруга – 220 В; Вхід: вилка тип Schuko, СЕ, 2р+Е, 16А; Вихід: розетки тип Sсhuko, 2р+Е, 16A – 4 шт.; Кабель - H07RN-F 3g2,5; Довжина кабелю – 40 м.; Ступінь захисту – IP54. чорний |  |
| Заземлюючий пристрій ЗПМ/ЗППГ (для пожежного насоса, пожежних стволів, піногенераторів, автоцистерни) Складається з штирів да дротів для під’єднання. Призначений для заземлення пожежного насоса, пожежних стволів, піногенераторів, автоцистерни в цілому. Комплектація: - заземлення переносне ЗПМ-1, шт.-1 - заземлення переносне ЗППГ-1,шт. - 1 - штир заземлюючий, шт. – 2 |  |
| Мобільна освітлювальна установка в комплектації з АКБ, універсальним зарядним пристроєм (від бортової мережі та від мережі 220В), щоглою та ременем для транспортування: Вага освітлювальної системи, кг, не більше – 10 Максимальний світловий потік в економ режимі, Люмен не менеше – 1000 Максимальний світловий потік в інтенсивному режимі, Люмен не менше – 5000 Клас захисту – ІР 65 Час безперервної роботи без підзарядки в інтенсивному режимі, хв. – 110 Висота щогли в розкладеному стані, м не менше – 2,0 Тип АКБ – Li-ion |  |
| Ліхтар спеціальний груповий (встановлюються в кабіні особового складу) – 2 к-ти Тип основної лампи – LED Тип елемента живлення – Li-іon Вага ліхтаря з АКБ 1,4 кг Максимальна дальність луча: не менше – 400 м. Комплектація: - ліхтар, шт. – 1 - тримач ліхтаря з зарядним пристроєм, шт. – 2 - блок живлення 230 В, шт. – 1 - ремінь плечовий, шт. – 1 Ліхтарі встановлюються в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Ліхтар індивідуальний з рухомою насадкою – 6 к-тів: Тип лампи – LED Тип елементів живлення – Li-іon Ступінь захисту: IP67 Максимальна дальність луча: не менше – 150 м. Вага ліхтаря без зарядного пристрою: не більше – 0,15 кг з АКБ Комплектація: - ліхтар, шт. – 1 - тримач ліхтаря з зарядним пристроєм, шт. – 2 - блок живлення 230В або 12В або 24В, шт. – 1 Ліхтарі встановлюються в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Засоби зв'язку: Цифро-аналогова автомобільна радіостанція Motorola DM4601E, стандарту/протоколу DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3, UHF діапазону – 1 комплект. Характеристики: 1. Відповідає вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів: MIL-STD 810C/D/E/F/G, IP54 (згідно технічної документації виробника); 2. Діапазон робочих частот: 403-470 МГц (згідно технічної документації виробника або узгоджуєтеся з Замовником); |  |
| Комбінований акумуляторний інструмент з насадкою-домкратом. Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками - 1I-2K-3J-4K-5J Діаметр сталевого прута, що перерізається не менше- 30мм Відстань розтискання не менше - 350 мм Комплектація: комбінований інструмент – 1 шт.; насадка-розтискач – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Кутошліфувальна машинка акумуляторна Комплектація: - кутошліфувальна машинка - 1 шт. - зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор) - 1 шт.; - акумулятор (3 А/год.) - 2 шт.; - диск відрізний 125 мм — 5 шт. - кейс транспортувальний - 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі автомобіля без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Перфоратор акумуляторний безщітковий Комплектація: - перфоратор акумуляторний, шт. - 1 - зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор), шт. - 1 - акумулятор (3 А/год), шт. - 2 - валіза для транспортування та зберігання, шт. - 1 - бур, шт. – 3; - долото, шт. – 2; Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Пилка шабельна акумуляторна: Комплектація: - шабельна акумуляторна пилка, шт.-1 - зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор), шт. - 1 - акумулятор, шт. - 2 - полотно 150 мм. з твердосплавним покриттям зубців, шт. - 1 - полотно 230 мм. з твердосплавним покриттям зубців, шт. - 1 Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Чоботи гумові – 3 пари. ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT) «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне: Розміри: 42; 43; 44 |  |
| Тепловідбійний костюм – 4 шт. згідно ДСТУ EN 1486:2010 «Одяг захисний для пожежників. Методи випробування та вимоги до відбивального одягу пожежників»: Температурний інтервал експлуатації, ˚С -40 ...+800 Стійкість до дії теплового потоку 40 кВт/м², с - 120 Час захисної дії при температурі довкілля 300˚С, с - 960 Час захисної дії при температурі довкілля 800˚С, с - 20 Стійкість до контакту з нагрітим +400˚С твердими поверхнями, с - 15 Тривалість контакту з відкритим полум’ям, с - 30 |  |
| Легкий хімічний захисний костюм – 5 комплектів : Костюм: Захисний костюм ізолюючий Категорія захисту – ІІІ Матеріал – CLF Щільність матеріалу: не менше 130 г/м2 Конструкція: суцільний комбінезон, що одягається через горизонтальний отвір на спині; Бутиловий обідок на лицевому отворі капюшона, для щільного прилягання до захисної маски; Еластичні манжети на рукавах і штанах та еластичний пояс; Петля для великого пальця руки, що перешкоджає сповзанню рукава; Замок блискавка захищений від потрапляння рідин, додатково накривається захисним клапаном з застібкою-липучкою. Відповідність стандартам: EN 14605; EN ISO 13982-1; EN 14126; EN 1149-1; EN 1073-2 Рукавиці: Захисні рукавиці хімічно стійкі Стійкість до отруйних речовин - 24 годин Конструкція: пара зовнішніх захисних рукавиць; пара внутрішніх рукавиць для підвищення комфорту носіння. Відповідність стандартам: EN 374; EN 388; EN 420 Чоботи захисні: Клас захисту: S5 SRA Матеріал: ПВХ Висота: 40 см Вага: 2,5 кг Колір: чорний або жовтий Конструкція: сталевий підносок; підошва з металевою пластиною, що не проколюється та не ковзає. Відповідність стандартам: EN ISO 20344; EN ISO 20345 Стрічка клейка армована для фіксації рукавиць та чобіт: Довжина - 5м Захисний килимок: Матеріал – гума Розмір –50х50 см Сумка транспортна: Матеріал: ПВХ Щільність: не менше 600 г/м2 Висота: 70 см Об'єм:не менше 50 л Вага: 800 г Конструкція: дві лямки для носіння на плечах; ручка для носіння в руках. Протигаз фільтрувальний: Маска: - панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована); - матеріал лицьової частини - бромо-бутилова гума; - низький опір диханню; - клас маски – 3 (Class III); - оглядовий отвір захищений від запотівання; - виведення поту через клапан видихання; - переговорна мембрана забезпечує мінімальну розбірливість мовлення 95 %, та дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв; - можливість під’єднати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч (різьба Rd40х1/7”); - стійкість до температури -30…+70°С; - термін зберігання - 20 років; Фільтр: Забезпечує захист від біологічних, хімічних та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R. (SX – бойові отруйні речовини: синильна кислота, хлороціан, фосген, іприт, люїзит, зарин, зоман, табун, VX гази та інші); Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику. - з’єднувальна різьба фільтру Rd40х1/7”; Комплект поставки: - панорамна маска, шт. - 1 - комбінований фільтр, шт. - 1 - сумка до протигазу, шт. - 1 |  |
| Місця для кріплення апарату дихального на стисненому повітрі Drager PSS 3000/4000 – 5; |  |
| Зв’язка для ланки ГДЗС,: Призначена для з'єднання між собою бійців ланки ГДЗС при роботі в задимлених середовищах. Складається з троса з коушами на кінцях. Укладена в невеликий мішечок. Діаметр троса, мм. – 4 Розривна міцність, кг – 400 Довжина, м – 5 |  |
| Стрічка для огородження місця події – 5 шт.: Стрічка призначена для огородження та позначення місця події. Колір – біло-червоні смужки Ширина, мм – 80 Довжина в рулоні, м. – 100 |  |
| Опора металева для стрічки огородження місця події – 10 шт.: Висота, мм – 750±50 |  |
| Обмежувачі місця події (конуси). Складаний огороджувальний конус із сигнальним ліхтарем- 6 шт. згідно ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови» Призначений для огородження небезпечної ділянки дороги. У верхній частині конуса розміщений отвір для монтажу сигнального ліхтаря. Комплектація: - конус складний – 1 шт.; - ліхтар сигнальний миготливий-1 шт. |  |
| Аварійно-сигнальні ліхтарі для огородження місця надзвичайної ситуації 4 к-ти Призначені для подання попереджувальних сигналів. - колір корпусу флуоресцентний жовтий/люмінесцентний помаранчевий; - 2 опори, що відкидаються, та забезпечують нерухомий стан; Автоматичне включення світлодіодного спалаху при розкладанні опор та можливість включення вбудованого світлодіодного безперервного світла. Енергія спалаху – 0,4 джоуля; Швидкість спалаху – 60 спалахів/на хвилину; Можливість вимикання вручну та при складанні опор. Живлення - від внутрішнього акумулятора. Ліхтарі встановлюються в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі автомобіля без використання зовнішнього джерела електричного струму. |  |
| Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 Вогнегасник застосовуються як первинний засіб пожежогасіння на різних об'єктах, а також на автотранспорті. |  |
| Ноші медичні складні: Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів. Складаються в поздовжньо-поперечному напрямку (чотири рази в поперечному і в два рази в поздовжньому) у невелику зручну сумку. Максимальне безпечне навантаження: 160 кг. |  |
| Ноші медичні м'які Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів. Не мають каркаса, складаються в поперечному напрямку в зручний чохол. Полотно виготовлене із спеціальної тканини, що робить їх легкими, компактними, зручними і безпечними у використанні. Поверхня нош легко дезінфікується. Максимальне безпечне навантаження: 150 кг. |  |
| Аптечка медична автомобільна-1 АМА-1: Відповідає ДСТУ 3961-2000. Укомплектована згідно наказу МОЗ від 07.07.1998 р. за №187 |  |
| Аптечка медична автомобільна-2 АМА-2: Відповідає ДСТУ 3961-2000. Укомплектована згідно наказу МОЗ від 07.07.1998 р. за №187 |  |
| Набір водійського та спеціального інструменту в кейсі на 150 предметів |  |
| Головка перехідна STORZ В / ГМН-80 |  |
| Головка перехідна STORZ В / ГМН-50 |  |
| Головка перехідна STORZ C / ГМН-80 |  |
| Інше пожежно-рятувальне обладнання та комплектація: Трос буксирувальний БР 65, 6 метрів, навантаження 25 тон; Упор противідкатний автомобільний (в комплекті з базовим шасі автомобіля); Знак аварійної зупинки (в комплекті з базовим шасі автомобіля); Колесо запасне (надходить з шасі автомобіля на даху або під насосом); Місце для кріплення драбини-штурмовки з драбиною штурмовою типу ДШ |  |
| Шуруповерт (дриль) ударний акумуляторний– 1 шт.: Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму. Комплектація: Зарядний пристрій від мережі 12/220 В – 1 шт.; Акумуляторна батарея (3-5 Агод.) - 2 шт. |  |
| Переносні цифрові радіостанції Моторолла R7 або еквівалент в повній комплектності – 5 комплектів |  |
| Ранцевий вогнегасник - 4 шт. - Розрахункова продуктивність, л/м – 2,5 л / м - Довжина струменя м. 12 - Об'єм ємності . – 22л - Чохол для ємності Cordura 1000 Гідропульт – сплав кольорових з анодуванням металів |  |
| Квадрокоптер DJI Mavic 3T або еквівалент Характеристики мінімальні: Дальність польоту максимальна не менше 15 км.; Час польоту не менше 40 хв.; Наявність тепловізійної камери – так Максимальний огляд – не менше 60 градусів; Склад комплекту: Квадрокоптер, пульт керування з дисплеєм, АКБ 7500 мА -3 шт, Кейс, зарядний пристрій 12 та 220 В, Запасні пропелери, захист пропелерів. |  |
| Газоаналізатор портативний в кейсі або зазначити еквівалент Прилад відноситься до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Призначення: портативний газовимірювальний багатоканальний прилад для контролю концентрацій газів в повітрі робочої зони і в вибухонебезпечних зонах. Поточна концентрація газів одночасно виводиться на цифровий підсвічений дисплей. Види сигналів тривоги: не менше трьох - звукові, світлові, вібраційні, з двома порогами спрацювання для завчасного сповіщення користувача про небезпеку. Спрацьовування сигналу тривоги: менше 10 секунд. Гучність звукового сигналу: не менше 90 дБ. на відстані 30 см. Функція «Чорний ящик»: в наявності. Можливість повної реєстрація даних для подальшого аналізу подій. Можливість складання звітів про події за допомогою ПК. Опційна можливість доукомплектації приладу PID сенсором для розширення до 88-ми вимірювальних газів. Підсвітка дисплея. Умови навколишнього середовища: - температура повітря від -40 до +50 °С - відносна вологість повітря від 10 до 90 % - атмосферний тиск від 700 до 1300 мм рт. ст. Клас захисту сенсорів: не нижче ІР 67. Виконання приладу: пиловологонепроникне, ударостійке, вибухобезпечне з відповідним маркуванням. Вага з насосом: не більше 600 грам. Комплектація: прилад з сенсорами, вбудований насос, літій-іонний акумулятор, зарядний модуль, зарядний пристрій для одного зарядного модуля, кейс, сенсори: - сенсор СН4 (0 - 100 % НПВ); - сенсор CO2 (0 - 5 Vol.%); - сенсор Cl2 (0 - 20 ppm); - сенсор NH3 (0 - 300 ppm). |  |
| Дихальний апарат на стисненому повітрі – 5 комплектів Тип: Дихальний апарат на стисненому повітрі з робочим тиском 300 бар з маскою (панорамною) із спеціальним (штекерним) з’єднанням. Класифікація: Тип 2 – апарати для пожежогасіння. Дихальний апарат повинен бути новим, що не був у використанні, у заводській упаковці, виготовлений не раніше 2025-2026 року. Апарат представляє собою дихальний апарат на стисненому повітрі з відкритим циклом дихання. Час захисної дії, при легеневій вентиляції 30 л/хв не менше 60 хв. Загальні вимоги: Маса спорядженого апарата без повітря – не більше 14 кг. Температурний режим використання – від -30 °C до +60 °C. Строк служби дихального апарата – не менше 20 років. Гарантійний строк експлуатації: не менше 12 місяців. Відповідність дихального апарату: ДСТУ EN 137:2017 (EN 137:2006, IDT), відповідність панорамної маски - ДСТУ EN 136:2003/Поправка №1:2015 (EN 136:1998/AC:2003, IDT). Комплектація дихального апарата: 1. Підвісна система (1 шт.) – з термостійких матеріалів виконана у вигляді ергономічної повноцінної спинки з антистатичних полімерних матеріалів з поясним та плечовими м’якими ременями та гумовим демпфером у нижній частині. Шланги пневматичної системи прокладено в каналах підвісної системи, що унеможливлює їх пошкодження за виступаючі конструкції в умовах обмеженої видимості і простору. Можливість приєднання ременями кріплення до підвісної системи дихального апарата двох балонів. Для більш зручного носіння апарата, зменшення тиску та ковзання, підвісна система додатково обладнана м’якими накладками із термостійкого важкогорючого, водовідштовхувального матеріалу. Поворотно-ковзке кріплення поясного ременя до підвісної системи забезпечує природну свободу руху. Підвісна система має фіксатор для легеневого автомата. 2. Легеневий автомат з шлангом середнього тиску з євромуфтою (1 шт.) – повинен бути виконаний в протиударному корпусі з захисним кожухом або елементами захисного кожуха, вмикатися автоматично при першому вдиху і забезпечувати надлишковий підмасочний тиск без додаткових дій рятувальника, з автоматичним регулюванням подачі повітря залежно від потреби користувача. Керування опціями легеневого автомата, від’єднання і приєднання до маски повинно проводитись однією рукою, однаково зручно як лівою, так і правою рукою. З’єднання з маскою – центрально симетричне штекерне, з можливістю повороту з’єднання не менше ніж на 180 градусів. Можливість обслуговування і дезінфекції без застосування інструмента. 3. Редуктор тиску із запобіжним клапаном (1 шт.) – вхідний тиск 0-300 бар. Не потребує обслуговування до капітального ремонту. Капітальний ремонт не раніше ніж через 10 років. 4. Індикатор тиску (манометр) з трубкою (під’єднання манометра разом з звуковим сигнальним пристроєм до редуктора – окремим шлангом високого тиску) (1 шт.) – виготовлений із нержавіючої сталі з люмінесцентною шкалою, повинен бути у захисному, водонепроникному, протиударному гумовому кожусі. 5. Звуковий сигнальний пристрій (1 шт.) – повинен спрацьовувати при тиску 55±5 бар (можливе регулювання) і працювати до закінчення повітря в балоні. Гучність сигналу не менше 90 дБ. Для уникнення забруднення та захисту звукового сигнального пристрою від можливих пошкоджень, простого доступу та легкої перевірки спрацювання, звуковий сигнальний пристрій повинен бути виконаний в блоці з індикатором тиску (манометром), в протиударному захисному кожусі. 6. Маска (панорамна) (2 шт.) – стандартного/універсального розміру з подвійною лінією обтюрації, із центрально симетричним штекерним з’єднанням до легеневого автомата, з можливістю повороту з’єднання не менше ніж на 180 градусів, клапанами вдиху і видиху, фіксатором, переговорною мембраною, гумовим оголівником. Для ефективного виведення залишків вологи з маски, клапан видиху розташований в нижній частині маски. Матеріал маски – синтетичний каучук, не алергенний та газонепроникний. Скло маски – полікарбонат стійкий до ударів, подряпин та високих температур. Плоска лінія скла маски запобігає оптичним викривленням та відблискам. Маска стійка до впливу хімічних речовин, агресивних матеріалів та температури. Є можливість обслуговування і дезінфекції клапана видиху маски без застосування інструмента. Надлишковий тиск під панорамною маскою створюється автоматично після першого вдиху. Циркуляція повітря в масці повинна усувати запітнілість оглядового скла. Маска відповідає 3 класу у відповідності до ДСТУ EN 136:2003/Поправка №1:2015 (EN 136:1998/AC:2003, IDT) 7. Резервуар високого тиску (балон) (1 шт.), Металокомпозитний або металевий балон з вентилем ємністю 6,8-7 літрів та робочим тиском 300 бар з різьбою під вентиль М18х1,5. Прямий вентиль балона розташований вертикально вниз. Вентиль повинен бути обладнаний змінним волого утримувачем – фільтром 8. Датчик нерухомості пожежного-рятувальника 9. Рятувальний капюшон сумісний – 2 од на 5 комплектів ЗІЗОД |  |
| Переносна пожежна плавуча мотопомпа – 1 шт.: Тип – PH-Poseidon 1 або еквівалент напір, не менше, м – 38 максимальна подача, не менше, л/хв – 1120 максимальний розмір твердих частин при перекачуванні, не менше, мм – 10 діаметр напірного патрубка, не менше, мм – 75 потужність двигуна для приводу насоса, не менше – 3,8 кВт тип пального – бензин ємність паливного бака повинна забезпечувати безперервну роботу агрегату при максимальному навантаженні, не менше, год – 2,5 тип запуску – ручний комплектація напірного патрубка головкою типу ГМН-80 – так |  |

| Начальник відділу публічних закупівель управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, секретар робочої групи Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради | _____________ | Максимович О.В, |
| --- | --- | --- |